Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za telekomunikacije

Osnovi komunikacija i teorija informacija

Drugi kolokvijum

30. 5. 2025.

- (10%) Ispitati jednoznačnu dekodibilnost skupa riječi:

{INOSTRANSTVO, DOMINO, AD, DOM, STRAN, RAD, STVOR}

- (15%) Diskretni izvor bez memorije generiše simbole sa  vjerovatnaćama pojavljivanja:

PX=k=A2k;k=0,1,2,3,…

a) (5%) Odrediti konstantu A.

b) (10%) Odrediti entropiju izvora.

- (30%) Kao zaštitni kod u telekomunikacionom sistemu koristi se Hemingov kôd (7,4).

- (5%) Kodovati sekvencu 1110.

- (10%) U kanalu se greška dogodila na sedmom bitu. Odrediti bite sindroma. Ukoliko se greška dogodila na šestom i sedmom bitu, da li biti sindroma pokazuju poziciju pogrešnog bita?

- (5%) Odrediti vjerovatnoću greške koja se ne može detektovati, ako je vjerovatnoća greške jednog bita p=0.0001.

- (10%) Ako se na prijemu dobija sekvenca 1101001 odrediti informacionu sekvencu koja je kodovana.

- (45%) Dat je diskretni izvor informacija sa tri simbola A, B, C sa odgovarajućim vjerovatnoćama:

P(A)=0.75 i P(B)=P(C).

- (5%) Koliko iznosi minimalna srednja dužina kodnih riječi po I Šenonovoj teoremi za binarno kodovanje?

- (10%) Odrediti srednju dužinu kodnih riječi za binarno kodovanje Šenon-Fanoovim postupkom. Kodovati sekvencu AAAABAAAAC. Koliko ima bita?

- (10%) Odrediti srednju dužinu kodnih riječi za binarno kodovanje Hafmenovim postupkom. Kodovati sekvencu AAAABAAAAC. Koliko ima bita?

- (20%) Kodovati sekvencu AAAABAAAAC aritmetičkim koderom. Koliko ima bita?

Vrijeme izrade: 120 minuta.