Elektrotehnički fakultet

Katedra za telekomunikacije

Predmet: Osnovi komunikacija i teorija informacija

LABORATORIJSKA VJEŽBA BR.4

Brza Furijeova transformacija

Brza Furijeova transformacija (engl.  Fast  Fourier  transformation;  često  se  označava  kao  FFT) predstavlja algoritam za "brzo" izračunavanje vrijednosti diskretne Furijeove transformacije. Algoritam  se  pripisuje  Džejmsu  V. Kuliju  (James  W.  Cooley)  i  Džonu  V.  Tukiju  (John  W.  Tukey)  koji  su  ga  objavili  1965.  godine.

I) 	PRIPREMA

1. Odrediti energiju i spektar (amplitudski i fazni) signala

st=e-at, t≥00,inače

pri čemu je a realna pozitivna konstanta.

2. Odrediti energiju pravougaonog impulsa amplitude A i trajanja τ.

3. Kako glasi Parsevalova teorema za neperiodične signale?

II) 	RAD U LABORATORIJI

Zadatak 1:

Prikazati signal xt=2sin2πf1t+θ, u vremenskom i frekvencijskom domenu, za f1=2Hz i θ=pi/4. Odrediti amplitudski spektar signala u MATLABu, korišćenjem naredbe fft. Kakav je uticaj frekvencije odmjeravanja na spektar signala, a kakav broja tačaka u kojima se računa?

Zadatak 2:

Generisati signal zbira dvije sinusoide amplituda 1V i 2V i frekvencija 20Hz i 30Hz, respektivno, sa periodom diskretizacije 0.001. Skicirati signal. Odrediti u MATLABu spektar signala. Mijenjati korak diskretizacije i broj tačaka i provjeriti usklađenost sa teorijskoim proračunom.

Zadatak 3:

Generisati signal

st=e-at, t≥00,inače

pri čemu je a realna pozitivna konstanta. Skicirati vremenski dijagram signala za a=2 u trajanju 5s, ako je korak diskretizacije 0.001s. Odrediti ručno i u MATLABu energiju signala. Odrediti u MATLABu Furijeovu transformaciju signala.

Provjeriti Parsevalovu teoremu za neperiodične signale.

Zadatak 4: Odrediti u MATLABu spektar pravougaonog impulsa, amplitude 1V i trajanja 1ms. Ispitati uticaj frekvencije odmjeravanja i dužine vremenskog prozora na spektar signala.

(Opciono) Zadatak 5: Odrediti u MATLABu spektar trougaonog impulsa, amplitude 1V i trajanja 1ms. Ispitati uticaj frekvencije odmjeravanja i dužine vremenskog prozora na spektar signala.