Elektrotehnički fakultet, Katedra za telekomunikacije

Predmet: Osnovi komunikacija i teorija informacija

LABORATORIJSKA VJEŽBA BR.1

Priprema

- Šta je signal? Kako se definišu funkcija sinc(x) i Dirakova delta funkcija?

Kako se definišu energija neperiodičnog i snaga periodičnog signala? Odrediti energiju signala (a realna pozitivna konstanta)

st=e-at, t≥00,inače

- Kako se definiše efektivna vrijednost signala?

Rad u laboratoriji

- Generisati u MATLABu sinusoidu trajanja 2 perioda ako joj je frekvencija 2Hz, amplituda 2V i početna faza π/4, sa periodom diskretizacije 0.01. Odrediti srednju, efektivnu vrijednosti i snagu na jednoomskoj otpornosti (u mW i dBm) na periodu. Koliko odmjeraka ima signal?

Skicirati signal. Program napisati u MATLAB editoru i sačuvati m fajl za generisanje.

- Ponoviti prethodni zadatak za zbir dvije sinusoide amplituda 1V i 2V i frekvencija 20Hz i 30Hz, respektivno, sa periodom diskretizacije 0.001. Odrediti srednju i efektivnu vrijednost na periodu. Skicirati signal. Program napisati u MATLAB editoru i sačuvati m fajl za generisanje.

- Generisati pravougaoni signal , amplitude 1V, trajanja 1ms i perioda 2ms. Skicirati signal na osnovnom periodu.  Program napisati u MATLAB editoru i sačuvati m fajl za generisanje.

Odrediti srednju i efektivnu vrijednost na jednom periodu. Kakvo je slaganje sa teorijskim rezultatima? Program napisati u MATLAB editoru i sačuvati m fajl za generisanje.

- Generisati signal

st=e-at, t≥00,inače

pri čemu je a realna pozitivna konstanta. Skicirati vremenski dijagram signala za a=2 u trajanju 5s, ako je korak diskretizacije 0.001s. Odrediti ručno energiju signala. Provjeriti tačnost dobijene vrijednosti u MATLABu. Kolika se greška dobije? Izračunati grešku za korak diskretizacije 0.01.