Elektrotehnički fakultet

Katedra za komunikacije

Predmet: Osnovi komunikacija i teorija informacija

LABORATORIJSKA VJEŽBA BR.2

I)    PRIPREMA

- Izvesti izraz za koeficijente Furijeovog reda u kompleksnom obliku (Fn) za povorku pravougaonih impulsa amplitude A i perioda T i trajanja θ (funkcija je parna). Skicirati amplitudski i fazni spektar za A=1V; T =4s, θ=1s.

- Na osnovu veze između koefcijenata an, bn i Fn odrediti koeficijente an i bn.

- Izvesti Parsevalovu teoremu za periodične signale.

II)  RAD NA RAČUNARU

- Napisati program u MATLAB-u za crtanje amplitudskog i faznog spektra povorke pravougaonih impulsa  u sljedećim slučajevima:

  - A=1V, T=1s, Θ=0.2s

  - A=1V, T=2s, Θ=0.2s

  - A=1V, T=2s, Θ=0.4s

Koliki dio snage signala je smješten do prve nule anvelope? Kakav je kvalitativni uticaj perioda i trajanja impulsa na amplitudski spektar?

- Modifikovati program u tački 1 tako da se dobije amplitudski i fazni spektar povorke trougaonih impulsa prikazanih na slici 1.

slika 1

Izvršiti komparativnu analizu dotičnih signala po pitanju spektralne efikasnosti.